Инструкция

по эксплуатации ППКОП Норд GSM -Air

1. Постановка объекта на охрану.

1.1.Убедиться в том,что объект готов к постановке на охрану (Двери, окна, форточки ,жалюзи, роллеты должны быть закрыты)

1.2. Ввестии код (****).

После чего на клавиатуре должен замигать красный  светодиод «ОХРАНА» и будет  звучать прерывистый сигнал. Это означает, что началась задержка на выход, т. е. время, в течение которого Вам необходимо покинуть объект.

1.3. Выйти с объекта установленным для этого маршрутом.

2. Снятие объекта с охраны.

2.1. Войти на объект, подойти к клавиатуре и набрать код (****).

При этом должен прекратиться прерывистый звуковой сигнал, и при этом должен загореться и погаснуть зеленый светодиод.  Объект снят с охраны.

Примечание:

а) если при постановке под охрану (после введения кода) Вы не успеваете за установленное время покинуть объект, то необходимо вернуться, подойти к клавиатуре и набрать код , чтобы снять объект с охраны;

б) если во время снятия объекта с охраны Вы не успели подойти к клавиатуре и ввести код , то в этом случае сигнал тревоги будет передан на группу реагирования. При этом может звучать сирена. В данной ситуации Вам  необходимо ввести код, чтобы снять объект с охраны. Затем позвонить в дежурную часть охранного предприятия и представившись сообщить причину сложившейся ситуации;

3. Экстренный вызов группы задержания.

# Для экстренного вызова на объект Группы реагирования, при любой нештатной ситуации  Вам необходимо на клавиатуре одновременно нажать с удержанием в течение 3 секунд (до получения звукового сигнала, подтверждения клавиатуры) комбинацию клавиш:         и

# 4. Особенности  работы с беспроводной клавиатурой «СН-К».

# В таблице приведены все допустимые комбинации клавиш и команды управления им соответствующие.

Важные элементы клавиатуры

- Отверстия для динамика

- Красный светодиод

- Зеленый светодиод

- Крышка батарейного отсека

# Как пользоваться клавиатурой

# Любое нажатие кнопки сопровождается миганием диода и звуком.
Клавиатура работает с последовательностями клавиш, поэтому если будет длительный интервал между нажатиями, набранная комбинация не примется системой.

| Информация | Действие |
| --- | --- |
| Узнать состояние объекта | Нажать на кнопку «i». Если взяты все разделы, то загорается красный светодиод. Если сняты все разделы, то загорается зеленый светодиод. |
| Узнать состояние отдельного раздела | Набрать номер раздела и нажать на кнопку «i». Если раздел взят, то загорается красный светодиод. Если раздел снят, то загорается зеленый светодиод. |
| Взять объект под охрану | Нажать кнопку «» и набрать свой код. |
| Чтобы взять отдельный раздел под охрану | Нажать кнопку «», набрать номер раздела, нажать кнопку «#» и набрать свой код. |
| Снять объект с охраны | Набрать свой код. |
| Снять отдельный раздел с охраны | Набрать номер раздела, нажать кнопку «#» и набрать свой код. |
| Передать на пульт «Тревожную кнопку» | Одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 секунд кнопки «»и «» |

Индикация

| Информация | Действие |
| --- | --- |
| Задержка на выход | В течение задержки на выход мигает красный светодиод. Сопровождается звуком. |
| Взятие выполнено | Загорается красный светодиод. |
| Взятие не выполнено | Красный светодиод мигает 3 раза. Сопровождается звуком. |
| Снятие выполнено | Загорается зеленый светодиод. |
| Снятие не выполнено | Зеленый светодиод мигает 3 раза. Сопровождается звуком. |
| «Тревожная кнопка» получена и обработана прибором | Зеленый и красный светодиоды загораются на 1 секунду в сопровождении звука. |
| «Тревожная кнопка» запрещена в настройках прибора | Зеленый и красный светодиоды одновременно мигают 3 раза. Сопровождается звуком. |

Настройка клавиатуры и сервисные функции

| Задача | Действие |
| --- | --- |
| Разрешить или запретить подсветку кнопок | Одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 секунд кнопки «#» и «0». |
| Разрешить или запретить использовать динамик | Одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 секунд кнопки «#» и «9». |
| Получить информацию о качестве связи «СН-К» с «Нордом» | Одновременно нажать на кнопки «#» и . Количество миганий зеленого светодиода (от 1 до 3) отображают качество связи: чем больше включений, тем лучше. При отсутствии связи с координатором включается индикация «Нет связи с Нордом». |
| Перевести клавиатуру в режим связывания | Замкнуть контакты «Сброс», расположенные под съемным люком в крышке на задней части корпуса. |
| Количество цифр в коде пользователя (4 или 6) | Настраивается в конфигураторе «Хаббл». |
| Разрешить или запретить «Тревожную кнопку» на клавиатуре | Настраивается в конфигураторе «Хаббл». |

Оповещения о неисправностях

| Описание | Значение |
| --- | --- |
| При нажатии на любую кнопку мигает красный светодиод | Элементы питания требуют замены. |
| Красный и зеленый светодиод попеременно включаются 10 раз со звуковым сопровождением | Нет связи с «Нордом GSM». |

Элементы питания

Питание клавиатуры осуществляется от двух литиевых батарей типа CR123A – основной и резервной.
Для замены батарей откройте крышку батарейного отсека клавиатуры, установите сначала резервную батарею, а затем и основную батарею.

| # Список зон. |  | # Дом 1 | # Дом 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Согласно карте объекта |  |  |

Объект                                                                                                         -№(  )

Дежурная часть ОП «Стаф Секьюрити»	                                      - т. 324-13-11

- т. 710-34-34

Рекомендуется постановка объекта под охрану при закрытых дверях зоны входа/выхода.